技术参数

表2                 技术参数

采购人：新郑市公立人民医院

| 年度计划序号 |  | 设备名称 | 体重床 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 1台 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：无 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：卒中中心建设需要，急诊科为卒中患者溶栓需准确测量患者体重，准确计算药量。 |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1 基本尺寸： |  |  |  |
| 1.1、多功能液压、手动抢救床 |  |  |  |
| 1.2、规格：床板长1880±20mm、全长2152±20mm，床板宽620±10mm、全宽776±10mm。 |  |  |  |
| 2 基本功能： |  |  |  |
| 2.1配备转动式护栏，可水平放置（放平全宽1254mm），承压≥10kg。护栏板U型设计。调节护栏锁扣采用W型安全锁 |  |  |  |
| 2.2、床尾配有记录台（300mm*400mm），台面可向前、后两面水平放置 |  |  |  |
| 2.3、配有转运推行把手，头部P型，足部U型 |  |  |  |
| 2.4、床体两侧配有倾斜角度显示功能。 |  |  |  |
| 2.5、床体四角配有防撞缓冲轮。 |  |  |  |
| 2.6、病床两侧设附属吊架 |  |  |  |
| 2.7、床体底部托盘配有氧气瓶定位放置槽，可放置2L与4L的氧气瓶，最大直径为140mm。 |  |  |  |
| 2.8、床垫为≥70mm厚度泡棉。床垫尺寸1860mm*600mm*70mm。 |  |  |  |
| 2.9、电源：电压AC 220V；频率50Hz；输出电压DC24V；蓄电池容量12V ≥1.3AH，数量2节配备备用电源，可使产品在断电状态下连续工作10-15分钟。 |  |  |  |
| - 重量管理功能：称重；清零；忽略变化量；保存重量数据；删除保存的重量数据； |  |  |  |
| - 具备重量管理功能，可以显示已保存重量，当前重量，差值重量，保存当前重量，忽略重量变化，清零等功能。 |  |  |  |
| 5、售后服务要求 |  |  |  |
| 5.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |  |  |  |
| 5.2保修期内的开机率：投标方保证开机率98%（按一年365天计算）； |  |  |  |
| 5.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天； |  |  |  |
| 5.4设备免费原厂保修期3年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每年免费保养一次。 |  |  |  |
| 5.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |  |  |  |
| 5.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |  |  |  |
| 5.7提供操作手册和维修手册 |  |  |  |