技术参数

采购人：新郑市公立人民医院

| 年度计划序号 |  | 设备名称 | 全自动五分类血液常规分析仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 1台 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： |  |  |  |
| 设备配置要求及用途： |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 第一部分：基础功能 1.检测原理 ：鞘流阻抗、半导体激光散射结合核酸荧光染色的多维分析技术（SF Cube） 2.CRP 采用免疫散射比浊法。 3.报告参数 ：WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, P-LCC, PCT ，NRBC(#,%) ，NEUT(#,%), MONO(#,%), LYMPH(#,%), EO(#,%), BASO(#,%), IMG(#,%) ，RET(#,%), IRF, LFR, MFR, HFR, RET-He, IPF ；体液（脑脊液、胸腹水、浆膜液等）：WBC-BF, RBC-BF, MN(#,%), PMN(#,%), TC-BF# ；CRP 参数： FR-CRP, CRP, hs-CRP ；报告相关参数散点图。 4.检测速度 ：CBC＋DIFF＋CRP：100 样本/小时。 5.吸样量 ：预稀释：20 μL ；微量全血： CD+CRP ＜40μL。 6.检测线性 ：符合国家相关要求。 7.检测精度：符合国家相关要求。 8.样本条码扫描 ：全自动全方位条码扫描识别。 |  |  |  |
| 第二部分：拓展功能 1.支持联机组合拓展，支持自动标准混匀、自动扫码进样、自动复检、自动穿刺等功能。 2.具有防止网织红细胞计数试剂消耗过多。 3.具有防血小板计数干扰功能。 4.支持血细胞分析可单独检测，可与CRP 分析一体检测。 5.具有疟原虫感染报警功能。 |  |  |  |
| 第三部分：售后服务要求 |  |  |  |
| 1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日； |  |  |  |
| 2保修期内的开机率：投标方保证开机率98%（按一年365天计算）； |  |  |  |
| 3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天；免费提供备用机备用件； |  |  |  |
| 4设备免费原厂保修期3年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费；每半年免费保养一次。 |  |  |  |
| 5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； |  |  |  |
| 6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训 |  |  |  |

| 产品配置清单 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1台 |
| 电脑 | 1台 |
| 条形码扫描装置 | 1台 |
| 进样架子 | 1套 |
| 产品使用说明书 | 1套 |
| 相关配件 | 各1套 |