| 产品名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| X光安检机 | 通道尺寸：≥500(宽)×300(高)mm 整机尺寸:≥ 1650(长) ×720（宽）×1200（高）mm（不含接物架） 接物架：≥长度600mm，宽500mm，高度700mm（可调节） 传送带额定负荷：≥80kg(均匀分布) 分辨力：≥直径 0.1mm 金属线 空间分辨力：水平/垂直:直径≥1.0mm 穿透分辨力 直径≥0.160mm/34AWG 穿透力：≥13 mm 钢板(可调) 泄露剂量：≤0.3μGy/h 射线束方向：支持底照式 具备防水功能，液体泄漏不引起机器损坏 《图像处理系统》 X射线传感器 L形光电二极管阵列探测器，≥20bit深度 显示器： 不小于21英寸广角液晶显示器 彩色图像显示 ：根据物质材质，24位真彩色显示 需具备：边缘增强、超级图像增强、高穿透显示、低穿透显示、局部放大功能、动态实时放大、增加图像的亮度/减暗图像的亮度 图像存储存：实时保存任意幅图像，进行任意图像处理，连续工作保存 工作电压：≤220VAC(±10%) 50±3HZ 噪声级：≤55dB 检测对象：支持检测包裹、邮件、小型箱包、手提箱、拎包等小型物件 需提供安检机设备生产厂家的检测报告。 需签订质保协议。 |