##### 背负式医疗系统(专业背囊)技术参数

##### (一) 诊检与防护背囊

1. 用途 : 主要用于现场伤员伤情判断、消杀防疫 ;

2. 基本功能 : (1) 完成伤员检伤分类 , 确定救治优先顺序 ; (2) 对救治区域进行消杀防疫。

3. 主要技术参数

###### (1) 构成 : 由背囊囊体和内装器材及药品构成 ;

###### (2) 系统各组成部分的功用及主要技术形式

A、背囊囊体:主要用于贮放和携带器材及药品;双肩背囊式;

B、诊检器材 :主要用于伤员检伤分类 ,标示救治优先顺序 ;模块包囊式 ,装载于背囊囊体内 ;

C、防疫器材 :主要用于对救治区域进行消杀防疫及个人防护 ;分为二个模块 ,消杀药品模块包 ,装载于背囊囊体内 , 喷雾器包挂载于背囊外侧正面 ;

###### (3) 技术参数

①背囊

A、背囊外形尺寸: (43 ± 5) cm × (27 ± 5) cm × (55 ± 5) cm ( 长 × 宽 × 高) ;

B、背囊质量 : 空囊≤3kg; 实装≤15kg;

C、背囊材料主要性能 :

布料 : 600D 涂层牛津布 ;

布料沾水等级 ( 级) : 不小于4 级 ;布料 色牢 度 : 干 摩 擦 色牢 度 (4 ~ 5 ) 级 , 湿 摩 擦 色牢 度(4 ~5) 级 ;

背囊 各 连 接 部 位 抗 拉 力不 小 于 250N, 背 带 抗 拉 力不 小 于500N;

拉链耐用度不低于4000 次 , 无掉牙、错牙、损坏等缺陷;

D、颜色及标示 : 符合卫生急救背囊相关要求。

②主要器材

A、脉博血氧饱和度仪 : 指夹式 , LCD 显示屏 , 双方向显示 , SPO2 和 PR 显示 , 自带双节 7 号电池 ;

B、眼检镜 : 2. 5V/2. 8W 卤钨灯泡 , Li + 电池组 电源 , 屈光

度补偿 - 20D ~ + 20D ;

C 、耳检镜 : LED 灯探头 , 四种 口径探头 , 锂电池电源 ;

D 、腕 式 电 子 血 压 计 : 测 量 范 围 0-299mmHg;  测 量 精度 ± 3mmHg;脉搏 ± 5% ;

E 、体温针 : 非接触式 ; LCD 中文数显屏 ; 测量范围 : 体温模式 -32-42. 9℃ ; 测量距离 3-5cm ; 测量温差 :±0.3℃

4.  装配品量

| 序号 | 品名 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 背囊 |  | 个 | 1 |  |
| 二 | 诊检器材 |  |  |  |  |
| 1 | 听诊器 |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 血压计 | 腕式电子式 | 套 | 1 |  |
| 3 | 眼检镜 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 耳检镜 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 血氧饱和度仪 | 指夹式 | 个 | 1 |  |
| 6 | 体温针 | 非接触式 | 套 | 1 |  |
| 7 | 伤标 |  | 本 | 1 |  |
| 8 | 笔 | 黑色, 油性 | 支 | 2 |  |
| 三 | 卫生防疫器材 |  |  |  |  |
| 9 | 手持式喷雾器 | 2000 - 3000ml | 套 | 1 |  |
| 10 | 含氯泡腾片 | 100 片/瓶 | 瓶 | 1 | 仅预留储存空间 |
| 11 | 高效氯氰菊酯 | 500ml | 瓶 | 1 | 仅预留储存空间 |
| 12 | 高锰酸钾片 | 0. 2g/片, 30 片/瓶 | 瓶 | 2 | 仅预留储存空间 |
| 13 | 手消毒液 | 500ml | 瓶 | 1 | 仅预留储存空间 |

##### (二) 急救背囊

1. 用途 : 主 要 用于 现 场 伤员 的 止 血、通 气、包 扎、 固 定、转运及常见疾病治疗 ;

2. 基本功 能 :  ( 1) 完 成全 身各部位创面 出血 的快速 止血(包括结合部位的止血) ; (2) 快速建立 口 咽、鼻咽、环 甲膜人工通气道 , 缓解伤员呼吸困难 , 对张力性气胸伤员实施胸腔减压排气 ; (3) 完成全身各部位创面的快速包扎 ( 包括开放性气胸创 口 的封闭) ; (4) 完成四肢骨折固定 ; (5) 快速将伤员转移至安全区域 ; (6) 对灾区群众常见病进行诊治。

3. 主要技术参数

###### (1) 构成 : 由背囊囊体和内装器材及药品构成 ;

###### (2) 系统各组成部分的功用及主要技术形式

A、背囊囊体 : 主要用于贮放和携带器材及药 品 ; 双肩背囊式;

B、急救器材及药 品 : 主要用于伤员止血、通气、包扎、 固定、转运及常见病冶疗 ; 采用模块化分类 , 模块包囊装载于背囊囊体内或挂载于背囊外侧。

###### (3) 技术参数

A、背囊外形尺寸: (43 ± 5) cm × (27 ± 5) cm × (55 ± 5) cm (长 × 宽 × 高) ;

B、背囊质量 : 空囊≤3kg; 实装≤15kg;

C、背囊材料主要性能 :

布料 : 600D 涂层牛津布 ;

布料沾水等级 ( 级) : 不小于4 级 ;

布料 色牢 度 : 干 摩 擦 色牢 度 (4 ~ 5 ) 级 , 湿 摩 擦 色牢 度(4 ~5) 级 ;

背囊 各 连 接 部 位 抗 拉 力不 小 于 250N, 背 带 抗 拉 力不 小 于500N;

拉链耐用度不低于4000 次 , 无掉牙、错牙、损坏等缺陷;

#### D、颜色及标示 : 符合卫生急救背囊相关要求。

##### 4. 装配品量

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 背囊 |  | 个 | 1 |  |
| 二 | 止血类器材 |  |  |  |  |
| 1 | 旋压止血带 | 3. 80 × 89cm | 条 | 5 | 带电子显计功能 |
| 2 | 创伤止血绷带 | 9 × 100cm | 卷 | 5 | 甲壳胺或壳聚糖功能敷料垫防水透气 |
|  |  | 20 × 200cm | 卷 | 5 |  |
| 3 | 功能止血纱 | 10 × 400cm | 卷 | 5 | 壳聚糖功能敷料 |
| 三 | 通气类器材 |  |  |  |  |
| 4 | 开口器 | 螺旋式 | 个 | 1 |  |
| 5 | 鼻咽通气管 | ID7 | 个 | 3 | 含润滑剂 |
|  |  | ID6. 5 | 个 | 3 |  |
|  |  | ID6. 0 | 个 | 3 |  |
| 6 | 环甲膜穿刺套装 | / | 套 | 3 |  |
| 7 | 喉罩 | 4# | 套 | 2 |  |
|  |  | 3# | 套 | 2 |  |
| 8 | 吸痰管 | 德尔可控式, F12 | 根 | 4 |  |
| 9 | 注射器 | 50ml | 支 | 1 |  |
| 10 | 简易呼吸器 | 成人型 | 套 | 1 |  |
|  |  | 儿童型 | 套 | 1 |  |
| 11 | 直型静脉留置针 | 14G | 支 | 5 | 或同类用于胸腔减压排气针 |
| 12 | 胶带 | 1. 25cm × 9. 1m | 卷 | 2 | 带防污切割器 |
| 四 | 包扎创面处理类器材 |  |  |  |  |
| 13 | 创伤急救绷带 | 10 × 200cm | 个 | 3 | 带敷料垫, 弹性绷带 |
|  |  | 15 × 200cm | 个 | 3 |  |
| 14 | 眼伤包扎包 |  | 包 | 4 |  |
| (1) | 眼贴 | 6. 5 × 9. 5cm | 片 | 2 | 丙烯酸酯背胶 |
| (2) | 多孔硬质眼罩 | 双眼 | 个 | 1 | 带固定带魔术贴 |
| 15 | 无菌纱布包 | 5 × 7cm/8 层 | 包 | 5 |  |
| 16 | 自粘绷带 | 10 × 450cm | 卷 | 5 |  |
| 17 | 胸腔封闭贴 | 15 × 15cm | 贴 | 5 | 水胶体倒边型 |
| 18 | 创伤敷料贴 | 10 × 10cm | 片 | 10 |  |
|  |  | 10 × 25cm | 片 | 10 |  |
| 19 | 碘伏消毒湿巾 | 18 × 20cm | 包 | 20 | 浸渍工艺 |
| 20 | 弹力帽套 | 大号 | 条 | 3 |  |
|  |  | 中号 | 条 | 3 |  |
|  |  | 小号 | 条 | 3 |  |
| 五 | 固定类器材 |  |  |  |  |
| 21 | 组合夹板 | JB -ZH2 | 套 | 1 |  |
| 22 | 可塑夹板 | 10 × 92cm | 块 | 6 |  |
| 23 | 自粘绷带 | 8 × 450cm | 卷 | 6 |  |
| 六 | 搬运类器材 |  |  |  |  |
| 24 | 软体担架 | 195 × 70cm | 套 | 1 |  |
| 七 | 药品 |  |  |  | 本条目内容均只需预留储存空间 |
| 25 | 抗感染药品 |  |  |  |  |
| (1) | 注射用头孢曲松钠 | 1g/2ml | 支 | 5 |  |
| (2) | 左氧氟沙星注射液 | 0. 1g/2ml | 支 | 5 |  |
| (3) | 盐酸环丙沙星胶囊 | 0. 2g/粒 | 粒 | 100 |  |
| (4) | 阿奇霉素胶囊 | 0. 25g/粒 | 粒 | 60 |  |
| 26 | 抗病毒药 |  |  |  |  |
| (1) | 利巴韦林注射液 | 0. 1g/2ml | 支 | 5 |  |
| (2) | 奥司他韦胶囊 | 75mg/粒 | 粒 | 50 |  |
| 27 | 抗寄生虫药 |  |  |  |  |
| (1) | 阿苯达唑片 | 0. 2g/粒, 10 粒/板 | 粒 | 50 |  |
| (2) | 双氢青蒿素片 | 20mg/片 | 片 | 50 |  |
| (3) | 氯喹片 | 0. 25g/片, 24 片/板 | 片 | 70 |  |
| 28 | 解热镇痛药 |  |  |  |  |
| (1) | 复方乙酰水杨酸片 | 65mg/片, 24 片/板 | 片 | 70 |  |
| (2) | 对乙酰氨基酚片 | 0. 5g/片, 10 片/板 | 片 | 50 |  |
| (3) | 复方氨基比林注射液 | 0. 1g/2ml | 支 | 5 |  |
| 29 | 镇静药 |  |  |  |  |
| (1) | 安定 | 2. 5mg | 片 | 50 |  |
| 30 | 抗过敏药 |  |  |  |  |
| (1) | 盐酸异丙嗪注射液 | 50mg/2ml | 支 | 10 |  |
| (2) | 扑尔敏片 | 4mg/片, 100 片/瓶 | 片 | 100 |  |
| 31 | 降血压药 |  |  |  |  |
| (1) | 复方降压片 | 100 片/瓶 | 片 | 100 |  |
| 32 | 升压药 |  |  |  |  |
| (1) | 盐酸多巴胺注射液 | 20mg/2ml | 支 | 5 |  |
| (2) | 肾上腺素注射液 | 1mg/1ml | 支 | 5 |  |
| (3) | 异丙肾上腺素注射液 | 1mg/2ml | 支 | 5 |  |
| 33 | 强心药 |  |  |  |  |
| (1) | 毒毛花苷 K 注射液 | 0. 25mg/2ml | 支 | 5 |  |
| (2) | 毛花苷丙注射液 | 0. 4mg/2ml | 支 | 5 |  |
| (3) | 地高辛片 | 0. 25mg/片, 100 片/瓶 | 片 | 100 |  |
| 34 | 抗心律失常药 |  |  |  |  |
| (1) | 盐酸普罗帕酮注射液 | 35mg/10ml | 支 | 5 |  |
| (2) | 美托洛尔片 | 25mg/片 | 片 | 50 |  |
| 35 | 抗心绞痛药 |  |  |  |  |
| (1) | 硝酸甘油注射液 | 5mg/1ml | 支 | 5 |  |
| (2) | 硝酸甘油片 | 0. 5g/100 片 | 片 | 100 |  |
| (3) | 速效救心丸 | 60 粒/瓶 | 粒 | 60 |  |
| 36 | 呼吸中枢兴奋药 |  |  |  |  |
| (1) | 尼可刹米注射液 | 0. 5g/2ml | 支 | 5 |  |
| (2) | 盐酸山梗碱注射剂 | 3mg/1ml | 支 | 5 |  |
| 37 | 止咳药 |  |  |  |  |
| (1) | 磷酸可待因片 | 24 片/瓶 | 片 | 48 |  |
| (2) | 复方甘草片 | 100 片/瓶 | 片 | 100 |  |
| (3) | 咳必清片 | 100 片/瓶 | 片 | 100 |  |
| 38 | 平喘药 |  |  |  |  |
| (1) | 氨茶碱注射液 | 0. 25g/10ml | 支 | 5 |  |
| (2) | 氨茶碱片 | 0. 1g/100 片/瓶 | 片 | 100 |  |
| (3) | 硫酸纱丁醇气雾剂 | 100μg/撤, 200 撤/支 | 支 | 5 |  |
| 39 | 消化系统药 |  |  |  |  |
| (1) | 注射用奥美拉唑 | 40mg/支 | 支 | 10 |  |
| (2) | 硫糖铝胶囊 | 0. 25g/粒, 100 粒/瓶 | 粒 | 100 |  |
| (3) | 雷尼替丁胶囊 | 0. 15g/粒, 30 粒/瓶 | 粒 | 60 |  |
| (4) | 胃复安片 | 5mg/片, 100 片/瓶 | 片 | 100 |  |
| 40 | 利尿剂 |  |  |  |  |
| (1) | 双氢克尿噻片 | 25mg/片 | 片 | 50 |  |
| (2) | 呋塞米注射液 | 20mg/2ml | 支 | 5 |  |
| 41 | 促凝血药 |  |  |  |  |
| (1) | 氨甲苯酸注射液 | 0. 1g/10ml | 支 | 5 |  |
| 42 | 抗凝血药 |  |  |  |  |
| (1) | 注射用枸橼酸钠 | 0. 25g/2ml | 支 | 5 |  |
| (2) | 肝素钠注射液 | 12500 单位/2ml | 支 | 5 |  |
| 43 | 水电酸碱平衡药 |  |  |  |  |
| (1) | 0. 9%氯化钠注射液 | 100ml/袋 | 袋 | 5 |  |
| (2) | 氯化钾注射液 | 1g/10ml | 支 | 5 |  |
| (3) | 葡萄糖酸钙注射液 | 1g/10ml | 支 | 5 |  |
| (4) | 碳酸氢钠注射液 | 0. 5g/10ml | 支 | 5 |  |
| 44 | 专科用药 |  |  |  |  |
| (1) | 碘必舒滴眼液 | 5ml | 支 | 5 |  |
| (2) | 红霉素眼膏 | 2. 5g | 支 | 5 |  |
| (3) | 盐酸麻黄素滴鼻夜 | 5ml | 支 | 5 |  |
| (4) | 双氯芬酸钠乳膏 | 25g | 支 | 5 |  |
| (5) | 创口贴 |  | 片 | 100 | 岛型多形状组合装 |
| (6) | 季德胜蛇药片 | 0. 4mg/片 | 片 | 100 |  |

###### (三) 生命支持背囊

1. 用途 : 主要用于伤员气道维护及输液抗休克等基础生命支持 ;

2. 作业与基本功能指标 : ( 1) 快速气管插管 , 进行人工 呼吸 ; (2) 胸腔闭 式引流 ;  (3) 静脉穿刺输液或骨 内穿刺输液 ; (4) 低体温伤员的保温复温。

3. 主要技术参数

###### (1) 构成 : 由背囊囊体和内装器材及药品构成 ;

###### (2) 系统各组成部分的功用及主要技术形式

A、背囊囊体 : 主要用于贮放和携带器材及药 品 ; 双肩背囊式;

B、急救器材及药 品 : 主要用于伤员气道维护及基础生命支持治疗 ; 采用模块化分类 , 模块包囊装载于背囊囊体内或挂载于背囊外侧。

###### (3) 技术参数

A、背囊外形尺寸: (43 ± 5) cm × (27 ± 5) cm × (55 ± 5)cm

(长 × 宽 × 高) ;

#### B、背囊质量 : 空囊≤3kg; 实装≤15kg;

#### C、背囊材料主要性能 :

布料 : 600D 涂层牛津布 ;

布料沾水等级 ( 级) : 不小于4 级 ;

布料 色牢 度 : 干 摩 擦 色牢 度 (4 ~ 5 ) 级 , 湿 摩 擦 色牢 度(4 ~5) 级 ;

背囊 各 连 接 部 位 抗 拉 力不 小 于 250N, 背 带 抗 拉 力不 小 于500N;

拉链耐用度不低于4000 次 , 无掉牙、错牙、损坏等缺陷 ;

#### D、颜色及标示 : 符合卫生急救背囊相关要求。

##### 4. 装配品量

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 背囊 |  | 个 | 1 |  |
| 2 | 清创缝合包 |  | 套 | 1 |  |
| (1) | 无齿镊 | 14cm | 把 | 1 |  |
| (2) | 有齿镊 | 14cm | 把 | 1 |  |
| (3) | 组织剪 | 16cm | 把 | 1 |  |
| (4) | 直血管钳 | 16cm | 把 | 1 |  |
| (5) | 弯血管钳 | 16cm | 把 | 1 |  |
| (6) | 手术刀柄 | 4# | 把 | 1 |  |
| (7) | 手术刀片 | 23# | 包 | 4 |  |
| (8) | 针持 | 14cm 粗针 | 把 | 1 |  |
| (9) | 蚊式血管钳 | 12. 5cm | 把 | 1 |  |

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (10) | 巾钳 | 14cm | 把 | 2 |  |
| (11) | 带线缝合针 | 3-0 |  | 4 |  |
| (12) | 治疗巾 | 50 × 60cm | 张 | 2 |  |
| (13) | 弯盘 | 中号 |  | 1 |  |
| (14) | 碘伏消毒液 (安尔碘) | 60ml | 瓶 | 1 | 仅预留储存空间 |
| 3 | 气道维护器材 |  |  |  |  |
| (1) | 气管插管 | 8. 0# | 个 | 2 |  |
|  |  | 7. 0# | 个 | 2 |  |
|  |  | 3. 0# | 个 | 2 |  |
| (2) | 喉镜 | 弯形窥视片 | 套 | 1 | 含大中小号窥视片各 1 个 |
| (3) | 负压吸引器 | 100 -200ml | 套 | 1 |  |
| (4) | 吸痰管 | 德尔可控式, F12 | 根 | 4 |  |
| (5) | 便携式呼吸机 |  | 台 | 1 | 全自动型, 压力范围 0 -20cmH2o; 压力 调整0. 2cmH2o, 交 直流两用, 重量不大 于 3kg (含电池) ; |
| 4 | 胸腔闭式引流套件 |  | 套 | 4 |  |
| (1) | 胸腔引流管 | 9. 33 (28F) × 45cm | 支 | 1 |  |
| (2) | 胸腔扩张器 | 不锈钢 | 件 | 1 |  |
| (3) | 胸腔闭式引流袋 | 1000ml | 套 | 1 |  |
| (4) | 手动负压器 | 100 -200ml | 套 | 1 |  |
| (5) | 二通接头 |  | 根 | 1 |  |
| (6) | 手术刀片 | 23# | 包 | 2 |  |
| (7) | 手术刀柄 | 4# | 把 | 1 |  |
| (8) | 碘伏消毒湿巾 | 18 × 20cm | 包 | 2 | 浸渍工艺 |
| (9) | 医用方纱 | 5 × 7cm | 包 | 1 |  |
| 5 | 静脉输液套件 |  | 套 | 4 |  |
| (1) | 橡胶止血带 | 2m | 条 | 1 |  |
| (2) | 静脉留置针 | 一次性使用, 18G | 个 | 1 |  |
| (3) | 自粘性薄膜敷料 | 6 × 9cm | 贴 | 1 |  |
| (4) | 医用方纱 | 5 × 7cm | 包 | 1 |  |
| (5) | 一次性注射器 | 10ml | 个 | 1 |  |
| (6) | 输液接头 | 一次性使用 | 个 | 1 |  |
| (7) | 碘伏消毒棉片 | 18 × 20cm | 包 | 1 | 浸渍工艺 |
| (8) | 输液器 | 精密可调式 | 个 | 1 |  |
| 6 | 骨髓输液套装 |  | 套 | 2 |  |
| (1) | 一次性骨髓腔穿刺针 | 成人 | 支 | 1 |  |
| (2) | 输液接头 | 一次性使用 | 个 | 1 |  |
| (3) | 一次性注射器 | 10ml | 个 | 1 |  |
| (4) | 自粘性薄膜敷料 | 6 × 9cm | 贴 | 1 |  |
| (5) | 碘伏消毒棉片 | 18 × 20cm | 包 | 1 | 浸渍工艺 |
| (6) | 输液器 | 精密可调式 | 个 | 1 |  |
| 7 | 保温毯或急救毯 |  | 件 | 10 |  |
| 8 | 复温背心 | FWBX - 1 | 套 | 2 |  |
| 9 | 药品 |  |  |  | 本条目内容均只需预留储存空间 |
| (1) | 乳酸钠林格注射液 | 500ml | 袋 | 4 |  |
| (2) | 羟乙基淀粉130/0. 4 氯化钠注射液 | 500ml | 袋 | 4 |  |
| (3) | 10%葡萄糖液射液 | 250ml | 袋 | 4 |  |
| (4) | 5%葡萄糖液射液 | 250ml | 袋 | 4 |  |
| 10 | 辅助器材 |  |  |  |  |
| (1) | 胶带 | 1. 25cm × 9. 1m | 卷 | 5 | 带防污切割器 |
| (2) | 手术洞巾 | 200 *350cm | 块 | 5 | 光边洞孔 |
|  |  | 184/270 *345cm | 块 | 5 | 光边洞孔 |
| (3) | 手套 | 6. 5# | 付 | 5 |  |
|  |  | 7. 5# | 付 | 5 |  |
|  |  | 8# | 付 | 5 |  |

###### ( 四) 保障背囊

1. 用途 : 主要用于现场通讯和 数据 收 集 ; 伤 员救 治点 的建立 ; 保障伤员救治空间、平台及电源等后勤保障功能 ;

2. 基本功能 : (1) 收集现场信息 , 及时向后方指挥系统汇报 ; (2) 快速搭建 15 平方米左右的帐篷 ; (3) 为治疗伤员提供治平台。

3. 主要技术参数

###### (1) 构成 :由背囊囊体和内装器材设备构成 ;

###### (2) 系统各组成部分的功用及主要技术形式

A、背囊囊体 : 主要用于贮放和携带器材及药 品 ; 双肩背囊式;

B、办公通讯器材 : 主要用于收集现场信息 , 保持与后方指挥系统的通讯 ; 以模块包形式装载于背囊囊体内或挂载于背囊外侧携行。

#### C、器材设备 : 建立伤员救治空间及平台 ; 采用模块化分类 ,模块包囊装载于背囊囊体内或单独斜挎。

###### (3) 技术参数

①背囊

#### A、背囊及帐篷携行包外形尺寸 :

背囊 :  (43 ± 5) cm ×  (27 ± 5) cm × (55 ± 5) cm ( 长 ×宽 × 高) ;

帐篷携行包 :  ( 110 ± 5) cm × (25 ± 5) cm × (25 ± 5) cm ( 长 × 宽 × 高) ;

#### B、背囊及帐篷携行包质量 :

背囊 : 空囊≤3kg; 实装≤15kg;

帐篷携行包 : 空包≤2kg; 实装≤5kg;

#### C、材料主要性能 :

布料 : 600D 涂层牛津布 ;

布料沾水等级 ( 级) : 不小于4 级 ;

布料 色牢 度 : 干 摩 擦 色牢 度 (4 ~ 5 ) 级 , 湿 摩 擦 色牢 度(4 ~5) 级 ;

背囊 各 连 接 部 位 抗 拉 力不 小 于 250N, 背 带 抗 拉 力不 小 于500N;

拉链耐用度不低于4000 次 , 无掉牙、错牙、损坏等缺陷 ;

#### D、颜色及标示 : 符合卫生急救背囊相关要求。

②主要器材

E、卫星电话 : 天通卫星电话 + 北斗短报文 + 北斗定为 , 具有三防 ( 防尘、防震、防水) 、摄像功能

4. 装配品量

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 双肩背囊 |  | 套 | 1 |  |
| 1 | 照明灯 | LED | 个 | 4 | 带电池 |
| 2 | 电源 | 12V, 60A | 块 | 2 | 锂电池 |
| 3 | 多功能折叠铲 |  | 把 | 1 |  |
| 4 | 折叠床 | 长200 × 宽75 × 高50cm | 张 | 2 |  |
| 5 | 防潮垫 | 长 190 × 宽 50cm | 张 | 2 |  |
| 6 | 塑料布 | 长 3m × 宽 3m | 卷 | 1 |  |
| 7 | 尼龙绳 |  | 米 | 20 |  |
| 8 | 队旗 |  | 面 | 1 | 预留储存空间 |
| 9 | 横幅 |  | 条 | 1 | 预留储存空间 |
| 二 | 办公通讯装备 |  |  |  |  |
| 10 | 卫星电话 |  | 套 | 1 | 仅预留储存空间 |
| 11 | 充电宝 |  | 个 | 1 | 不少于 10000mA |
| 12 | 笔记本电脑 |  | 台 | 1 |  |
| 13 | 病例本 |  | 本 | 5 |  |
| 14 | 记录本 |  | 本 | 2 |  |
| 15 | 笔 | 黑色, 油性 | 支 | 10 |  |

###### (五) 个人用品包

1. 用途 : 主要用于 应 急分 队人 员的个人通讯、 防 护及生活

保障 ;

##### 2. 基本功能 : 为分队队员提供通讯、照 明、休 息空 间 等 日常生活保障。

##### 3. 主要技术参数

###### (1) 构成 : 由斜挎包囊和内装装备构成 ;

###### (2) 系统各组成部分的功用及主要技术形式

#### A、包囊囊体 : 主要用于贮放和携带装备 ; 单肩斜挎式 ;

#### B、器材设备 : 直接装载于包囊内。

###### (3) 技术参数

A、包囊外形尺寸: (33 ± 3) cm × (10 ± 3) cm × (20 ± 3) cm (长 × 宽 × 高) ;

B、包囊质量 : 空囊≤1kg; 实装≤5kg;

C、材料主要性能 :

布料 : 600D 涂层牛津布 ;

布料沾水等级 ( 级) : 不小于4 级 ;

布料 色牢 度 : 干 摩 擦 色牢 度 (4 ~ 5 ) 级 , 湿 摩 擦 色牢 度(4 ~5) 级 ;

背囊 各 连 接 部 位 抗 拉 力不 小 于 250N, 背 带 抗 拉 力不 小 于500N;

拉链耐用度不低于4000 次 , 无掉牙、错牙、损坏等缺陷 ;

D、颜色及标示 : 符合卫生急救背囊相关要求。

##### 4. 装配品量

| 序号 | 品名 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挎包 |  | 个 | 1 |  |
| 2 | 对讲机 |  | 个 | 1 | 10km |
| 3 | 指南针 |  | 个 | 1 |  |
| 4 | 头灯 |  | 套 | 1 | 带两节电池 |
| 5 | 手电筒 | 笔式 | 支 | 1 |  |
| 6 | 医用防护口罩 |  | 个 | 1 |  |
| 7 | 呼救器或口哨 |  | 个 | 1 |  |
| 8 | GPS 定位器 |  | 个 | 1 | 预留储存空间 |
| 9 | 单人帐篷 |  | 顶 | 1 |  |
| 10 | 睡袋 |  | 套 | 1 |  |
| 11 | 防潮垫 |  | 张 | 1 |  |
| 12 | 帐灯 |  | 个 | 1 |  |
| 13 | 水壶 | 1000ml | 个 | 1 |  |
| 14 | 净水管 | 15cm | 支 | 1 |  |
| 15 | 食品 |  |  |  | 预留储存空间 |
| 16 | 驱蚊剂 | 50ml | 支 | 1 |  |
| 17 | 防晒霜 | 30g | 支 | 1 |  |
| 18 | 洗淑用具 |  |  |  |  |
| (1) | 毛巾 |  | 条 | 1 |  |
| (2) | 牙刷 |  | 支 | 1 |  |
| (3) | 牙膏 |  | 支 | 1 |  |
| (4) | 香皂 |  | 块 | 1 |  |
| (5) | 漱口杯 |  | 个 | 1 |  |
| (6) | 指甲刀 |  | 个 | 1 |  |